rontec GmbH Metallwerke

Gottlieb-Wolfer-Straße 8

73770 Denkendorf

Tel. + 49(0)711-77396-5

www.rontec.de

info@rontec.de

rontec arena Sicherheits-Wandgarderobe aus Holz Rundprofil (35mm Durchmesser). Mit beidseitigem Halbkugelabschluss.

Alle Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Oberfläche:

Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC.

- Ahorn (europäisch)

- Buche (keilgezinkt)

- Eiche

- Esche

- Fichte

- Esche

- andere Hölzer gerne auf Anfrage

Haken:

Haken (Zwei- und Dreifachhaken):

- 10 mm Ø, Edelstahl nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001 mit massiver Abschlusskugel. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt.

Hakenanordnung:

- 2.1 - Nur Dreifachhaken

- 2.2 - Nur Zweifachhaken

- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand:

- 100 mm (Standard)

- individuell nach Kundenwunsch

Wandkonsole aus Edelstahl:

- 125 mm Ausladung, 12 mm Ø, Wandplatte, Abdeckrosette rund 60 mm Ø

- 125 mm Ausladung, 12 mm Ø, Wandplatte, Abdeckrosette oval 30 x 90 mm

Ausgabemarken:

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern

- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur

- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern

- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Länge:

- Millimetergenau nach Kundenwunsch

- Ab 5.000 mm Länge erfolgt eine mittige Teilung der Garderoben, Einzelteile werden mit Stoßverbinder unsichtbar verbunden

……… Stk. liefern und montieren.