rontec GmbH Metallwerke

Gottlieb-Wolfer-Straße 8

73770 Denkendorf

Tel. + 49(0)711-77396-5

www.rontec.de

info@rontec.de

rontec arena Sicherheits-Wandgarderobe 40 SH aus Massivholz Rundprofil mit 42mm Durchmesser und rückseitigem Spezialmontageprofil.

Alle Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Oberfläche:

Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC.

- Ahorn (europäisch)

- Buche (keilgezinkt)

- Eiche

- Esche

- Fichte

- Esche

- andere Hölzer gerne auf Anfrage

Haken:

Haken (Zwei- und Dreifachhaken):

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt.

- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt.

- 10 mm Ø Edelstahl nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt.

- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt.

Hakenanordnung:

- 2.1 - Nur Dreifachhaken

- 2.2 - Nur Zweifachhaken

- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand:

- 100 mm (Standard)

- individuell nach Kundenwunsch

Wandkonsole aus Aluminium:

- kleine Ausladung, 110 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil

- große Ausladung, 155 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil

- große Ausladung, 155 mm mit Ablageprofil

Abschlüsse:

- seitliche Abschlüsse 90 ° zur Wand, Retoure aus Holz

- Abschluss halbkugelförmig aus Holz

Ausgabemarken:

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern

- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur

- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern

- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Länge:

- Millimetergenau nach Kundenwunsch

- Je nach Holzart erfolgt eine mittige Teilung der Garderoben zwischen 3.800 und 4.000 mm, Einzelteile werden mit Stoßverbinder unsichtbar verbunden

……… Stk. liefern und montieren.